ПАСПОРТ

Кнопки управления ABLFS, APBB

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопки управления ABLFS, APBB предназначены для оперативного управления контакторами, пускателями и реле автоматики, могут использоваться в цепях управления переменного тока частотой до 50Гц напряжением до 600В или постоянного тока напряжением до 440В.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  | Переменный ток |  |  |  | Постоянный ток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе, Ith, А |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение изоляции, Ui, В |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики контактов | Номинальное напряжение, В | 48 | 120 | 230 | 400 | 24 | 48 | 110 | 220 | 400 |
|  | Номин.ток контактов, АС-13,А | 10 | 10 | 7.5 | 4.5 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.6 |
| Условия эксплуатации |  | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень загрязнения |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты |  | IP40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, °C |  | -10 ÷ +40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электр. износостойкость, не менее |  | 1*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механич.. износостойкость, не менее |  | 6*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установочный диаметр, мм |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кнопки | ABLFS | кнопка управления без фиксации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APBB | сдвоенная кнопка «ПУСК-СТОП» без фиксации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет управляющей головки | ABLFS | красный, зеленый, желтый, синий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APBB | зеленый и красный |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

## Габаритные и установочные размеры кнопок управления ABLFS, APBB приведены на рисунках 3.1,3.2.

Рис.3.1 Габаритные и установочные размеры кнопки ABLFS.

Рис.3.2 Габаритные и установочные размеры кнопки APBB.

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Группа механического исполнения кнопок ABLFS, APBB относиться к М1 по ГОСТ 17516.1, предназначены для установки в условиях, удовлетворяющих степени загрязнения 3. Кнопки ABLFS, APBB устанавливаются в отверстия диаметром 22мм на двери или плоскости щитов, пультов с толщиной стенки не более 6мм.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кнопки поставляются в групповой упаковке, руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Кнопки управления ABLFS, APBB предназначены для установки в оболочку, имеющую степень защиты не менее IP21 согласно ГОСТ 14254-96. Перед установкой кнопки ABLFS, APBB необходимо осмотреть на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений корпуса, кнопки ABLFS, APBB заменить исправными. Монтаж реле кнопок ABLFS, APBB должен производиться электротехническим персоналом при соблюдении условий безопасного выполнения работ.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки управления ABLFS, APBB должны эксплуатироваться при среднем значении относительной влажности не более 90%, высота над уровнем моря не более 2000м, окружающая среда не должна содержать пыль, дым, коррозионные или воспламеняющие газы, пары кислот. Условия эксплуатации УХЛ4, диапазон рабочих температур -10…+40°С

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование кнопок управления ABLFS, APBB может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С и относительной влажности не более 70%.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кнопки управления ABLFS, APBB соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.

Изготовитель гарантирует работоспособность кнопок ABLFS, APBB и соответствие их технических характеристик указанным в паспорте в течение всего срока гарантии при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300