ПАСПОРТ

Лампы сигнальные серии AD-22DS

## НАЗНАЧЕНИЕ

Лампы сигнальные серии AD-22DS предназначены для световой сигнализации состояния электрических цепей переменного тока частотой 50Гц напряжением до 240В или постоянного тока напряжением до 24В..

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 24AC/DC, 220AC |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Яркость, кд/м2, не менее | 60 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 2 |
| Цвет излучаемого цвета | красный, желтый, зеленый, синий, белый |
| Срок службы, ч, не менее | 30000 |
| Степень защиты | IP54 |
| Выдерживаемое напряжение в минуту, В | 2500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ÷ +40 |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

## Габаритные и установочные размеры ламп сигнальных приведены на рисунке 3.1.

Рис.3.1 Габаритные и установочные размеры ламп сигнальных AD-22DS.

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Группа механического исполнения ламп сигнальных AD-22DS относиться к М1 по ГОСТ 17516.1. По способу защиты от электрического тока индикаторы относятся к классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Лампы сигнальные AD-22DS предназначены для установки в монтажные отверстия диаметром 22мм, на двери щитов, пультов с толщиной стенки до 7мм. Подключение индикаторов выполнить согласно схеме, приведенной на рисунках 4.1, 4.2.

Рис.4.1 Схема подключения лампы сигнальной AD-22DS, напряжение питания 24VAC/DC.

Рис.4.2 Схема подключения лампы сигнальной AD-22DS, напряжение питания 220AC.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лампы сигнальные поставляются в групповой упаковке, руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Лампы сигнальные серии AD-22DS предназначены для установки в оболочку, имеющую степень защиты не менее IP21 согласно ГОСТ 14254-96. Перед установкой светосигнальные индикаторы необходимо осмотреть на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений, лампы сигнальные заменить исправными. Монтаж ламп сигнальных должен производиться электротехническим персоналом при соблюдении условий безопасного выполнения работ.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лампы сигнальные должны эксплуатироваться при среднем значении относительной влажности не более 90%, высота над уровнем моря не более 2000м, окружающая среда не должна содержать пыль, дым, коррозионные или воспламеняющие газы, пары кислот. Условия эксплуатации УХЛ4, диапазон рабочих температур -20…+40°С.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование ламп сигнальных AD-22DS может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С и относительной влажности не более 70%.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампы сигнальные соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.

Изготовитель гарантирует работоспособность Лампы сигнальные и соответствие их технических характеристик указанным в паспорте в течение всего срока гарантии при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300