ПАСПОРТ

Контакты дополнительные серии ZB2

1. Назначение и область применения

- Контакты дополнительные серии ZB2 применяются как аксессуар к светосигнальной аппаратуре и кнопкам управления cерии XB2.

- Каждую кнопку управления и переключатель серии XB2 можно доукомплектовать дополнительными замыкающими и размыкающими контактами в различном сочетании.

2.	 Технические характеристики

- Технические характеристики дополнительных контактов приведены в таблице 1

Таблица 1

| Тип изделия или компонента | Контакт дополнительный |
| --- | --- |
| Наименование компонента | ZB2 |
| Конфигурация контактов | 1NO, 1NC |
| Условный тепловой ток Ith, А | 10А |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 600V |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp, кV | 6 kV |
| Номинальный рабочий ток Ie, A | 1,2А при 600В, АС-15 |
|  | 3А при 240В, АС-15 |
|  | 6А при 120В, АС-15 |
|  | 0,1А при 600В, DC-13 |
|  | 0,27А при 250В, DC-13 |
|  | 0,55А при 125В, DC-13 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 1х106 |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 5х106 |

- Габаритные размеры зажимов представлены на рисунке 1

Рис. 1 Габаритные размеры

3. Электрические схемы

1NC	1NO

4. Условия хранения

4.1. Температура среды при эксплуатации контактов дополнительных - от -400С до +700С.

5.  Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации соединителей - 2 года с даты продажи потребителю, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.  Утилизация

Контакты дополнительные серии ZB2 не подлежат специальной утилизации. Утилизация цветных металлов производится в соответствии с действующими правилами.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата изготовления «____» ______________ 20___ г.

Дата продажи «____» ______________ 20___ г.

Подпись продавца ____________

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co, Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к.300

Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к.300