ПАСПОРТ

Допконтакт ПКИ

1 назначение изделия

Допконтакты ПКИ тм АТРИОН на 2 и 4 группы контактов предназначены для расширения возможности использования контакторов в системах автоматизации технологических процессов. ПКИ является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи. Приставка предназначена для использования совместно с контакторами серий КМИ и КТИ. Рабочее напряжение до 660 В переменного и до 440 В постоянного тока.

2 структура условного обозначения

ПКИ-11, ПКИ-22

ПКИ – наименование серии допконтактов;

11, 22 – количество и конфигурация вспомогательных контактов,

11 – 1з+1р, 22 – 2р+2з контакты;

3 Технические характеристики

Технические характеристики допконтактов ПКИ приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Технические характеристики допконтактов ПКИ.

4 Габаритные размеры

Габаритные размеры допконтактов ПКИ приведены на рисунках 2, 3

Рис.2 Габаритные размеры ПКИ-11

Рис.3 Габаритные размеры ПКИ-22

5 Особенности конструкции и монтажа

Приставка предназначена для монтажа на контакторы серий КМИ и КТИ на защелках. Подключение допконтактов ПКИ выполнить согласно рисункам 4, 5.

Рисунок 4. Электрическая схема допконтакта ПКИ-11

Рисунок 5. Электрическая схема допконтакта ПКИ-22

6 Условия эксплуатации

Допконтакты ПКИ должны эксплуатироваться при среднем значении относительной влажности не более 75% при температуре хранения +15 °С, диапазон рабочих температур - —40 - +50 °С.

7 Требование безопасности

Монтаж и техническое обслуживание должно производиться при полностью обесточенном допконтакте электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

8 Утилизация

Допконтакты ПКИ не подлежат специальной утилизации.

9 Условия транспортировки и хранения

Транспортирование допконтактов ПКИ может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение допконтактов ПКИ должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 75% при температуре хранения  +15°С.

10 Гарантии качества

Гарантийный срок эксплуатации  – 2 года с даты продажи.

Изготовитель гарантирует работоспособность допконтактов ПКИ и соответствие их технических характеристик указанным в паспорте в течение всего срока гарантии при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11 Комплектность

Допконтакт ПКИ  -1шт;

Паспорт –  1 шт. на партию контакторов, поставляемых в один адрес, если иное не указано в договоре на поставку.

Предприятие изготовитель:  Tengen Group Co, Ltd

Китайская Народная Республика

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Штамп технического контроля изготовителя

Дата изготовления (месяц, год):       .      .             г.

Дата продажи (дата, месяц, год):         .       .201      г.

Печать фирмы-продавца                    МП

Претензии по изделию и вопросы гарантийного ремонта направлять по адресу ООО «НОВА СИСТЕМ» 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д14, оф.300, тел.факс: +375(17)285-95-71 или в организацию, которой было продано изделие.