ПАСПОРТ

Лампа сигнальная серии ЛС47 (C45D)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа сигнальная типа ЛС-47 серии EKF PROxima предназначена для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного тока для световой индикации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, Un, В | 230 |
| Частота fn, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 0,5 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | до 2,5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет светофильтра индикаторной лампочки | красный, зелёный |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключения ламп должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Лампы сигнальные монтируются на DIN-рейку 35 мм. Момент затяжки винтов 1,7 Н·м.

Высота над уровнем моря - не более 2000 м. Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лампы поставляются в групповой упаковке по 12 шт., руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Лампы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. По способу защиты от поражения электрическим током розетки соответствуют классу защиты 1 по ГОСТу 12.2.007-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При техническом обслуживании ламп необходимо соблюдать “Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей“.

7.2 В обычных условиях эксплуатации ламп достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр подтяжку зажимных винтов.

7.3 При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса ламп дальнейшая их эксплуатация запрещается.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование ламп может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение ламп должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +55°С и относительной влажности не более 80% при +25°С.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5- 1:2003) и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300